|  | Россия, г.Тула, Красноармейский проспект, д.7, оф.503б Tel: (4872) 42*39*87, Fax: (4872) 25*19*89 E-mail: mtrsk9@yandex.ru Генеральный директор Ивженко Андрей Петрович |
| --- | --- |

Центробежные сепараторы с регулируемым фактором разделения

Центробежные сепараторы нашей компании имеют широкий диапазон настроек. Для мекого сырья (+100 мкм) используются относительно небольшие скорости вращения ротора сепаратора - до 1800 об/мин. Но при работе с тонким (-100 мкм +50 мкм) и пылевидным (-50 мкм +10 мкм) сырьём угловую скорость приходится поднимать до максимально возможной. Соответственно возрастает потребляемая мощность электропривода при сопоставимой производительности.

Теоретически мы не ограничены в наращивании мощности установки, но наиболее рациональным считаем использование электропривода до 5,5 кВт. Геометрические параметры сепараторов зависят от поставленной задачи и характеристик перерабатываемого сырья.

Вполне достаточно обеспечить подачу пульпы самотёком. Предлагаемые сепараторы сами по себе выполняют функции насосов.

На рисунках 1 и 2 представлены трёхуровневые принципиальные схемы обогащения тонкого золотосодержащего сырья - хвостов золотодобычи, остающихся после сепараторов (концентраторов) с открытой чашей типа Итомак или Knelson.

В зависимости от гранулометрического состава сырьяможно добавить доводочные операции на каждом уровне. Для достижения стабильности входного потока пульпы и повышенния однородности смеси возможно использовать напорные длинноконусные гидроциклоны 100-150 мм в сочетании с песковыми (шламовыми) насосами.

Число оборотов ротора сепараторов в данных примерах от 2200 до 3000 в минуту.

Принципиальные схемы добычи тонкого свободного золота