|  | Россия, г.Тула, Красноармейский проспект, д.7, оф.503б Tel: (4872) 42*39*87, Fax: (4872) 25*19*89 E-mail: mtrsk9@yandex.ru Генеральный директор Ивженко Андрей Петрович |
| --- | --- |

Оборудование для производства гуминовых удобрений

Очевиден неудовлетворённый спрос на оборудование для производства гуминовых удобрений.

В России две-три фирмы предлагают лишь некоторые элементы – оригинальное оборудование  для измельчения торфа и гомогенизации продукта химической обработки. При комплектовании оборудования для всей технологической цепочки всё равно возникают вопросы, которые не удаётся разрешить, что приводит к потере качества гуминовых препаратов. Большое значение имеет производительность комплекса.

1. Сырьё: торф низинный, сапропель пресных водоёмов, сапропель морских заливов, лагун, бурый уголь. В ряде случаев степень засорения песком слишком высокая, и требуется предварительная классификация сырья.

2. Качество продукта существенно зависит от степени измельчения исходного материала. Если измельчение совместить с химической обработкой, эффект усиливается в разы.

3. После завершения химической обработки смесь коллоидной массы, песка, органических волокнистых частиц и жидкой фазы, как правило, отстаивается естественным образом.  В основном, оседает только крупный и мелкий песок -500 +100 мкм.  Осадок подлежит осушению и утилизации или использованию в качестве наполнителей грунтов.

4. Основные трудности возникают на следующем этапе – при финишной очистке. Гомогенизация тем или иным способом приводит к дополнительному высвобождению песка  -100 мм. Мелкий песок простой предварительной промывкой исходного материала удалить не представляется возможным; песок удерживается битумными образованиями, и эти сростки разрушаются только в химическом реакторе. Ультразвуковые кавитационные гомогенизаторы в принципе будут работать надёжно в присутствии абразивных частиц, но механические гомогенизаторы такого количества песка не перенесут – для них это смертельная смесь.

5. Новая порция мелкого и тонкого песка способна частично выпасть в осадок в отстойнике. Осадок также осушается и утилизируется.

6. Степень очистки чётко не определена, стандартов не существует. Требования к качеству продукта определяется только техническими характеристиками распылительных форсунок механизмов по внесению удобрений. Обычно - это максимум 100 мкм для волокнистых частиц. Товарный продукт представляет собой концентрат или коллоидный раствор, который перед использованием разводится водой в соотношении 1:100 – 1:300. Такой раствор поддаётся очистке фильтрами непосредственно перед распылением. Но существуют и другие способы подкормки и прочего использования гуминовых удобрений.

Оборудование, предназначенное для финишной очистки - разделения коллоидной смеси – это традиционные центрифуги: - осаждающие периодического действия или саморазгружающиеся; - со шнековой выгрузкой – декантеры (декандеры). Два фактора, ставящих под вопрос использование таких центрифуг. Во-первых, существенная стоимость аппаратов, большие сроки окупаемости. Зарубежные аналоги, кстати, примерно в три – четыре раза дороже. Во-вторых,  В осадок выпадают полезные компоненты, - операция теряет смысл. Негативный эффект центрифугирования отчасти компенсирует предварительная гомогенизация. С другой стороны, сильное осушение осадка требуется далеко не всегда.

Мы предлагаем использовать сепараторы типа Л206 компании «ЛАУКАР» в качестве диспергатора и коллоидного гомогенизатора промежуточных продуктов с одновременным полным отделением песка +10 мкм. Переработку материала можно производить до химического реактора, во время выщелачивания и после. Конструкционный материал сепаратора Л206 химически нейтрален (допускается  pH 7-14). Эффект механической деструктуризации материала  осуществляется в относительно тонком пограничном слое  жидкости в турбулентном потоке,  - режим докавитационный. Уровень динамического воздействия жидкости на твёрдые органические и коллоидные частицы  ограничивается только техническим заданием на изготовление сепаратора. Осушение или отжим осадков  выполняется  специализированным декантером, входящим в состав комплекса.

Общая схема переработки сырья, то есть, технологический регламент разрабатывается индивидуально для каждого вида сырья. Низинный торф, конечно же, в технологическом смысле отличается от бурого угля или сапропеля. Например, сапропель добывается вместе с песком, который может быть  эффективно удалён сепаратором уже на этапе предварительной подготовки сырья.